№421

Технические характеристики эндовидеохирургического комплекса мобильного с системой управления оборудованием операционной и набором инструментов.

- Состав комплекта:

| № п\п | Наименование | Кол-во: |
| --- | --- | --- |
|  | Монитор медицинский цветной с экраном длиной 30-32” по диагонали (разрешение не ниже UHD (4K)). | 1 |
|  | Монитор медицинский цветной сенсорный с диагональю 19-23 дюйма. | 1 |
|  | Видеокамера (системный блок), согласующаяся с системой централизованного управления оборудованием операционной (разрешение не ниже UHD (4K)). | 1 |
|  | Головка видеокамеры для торако/лапароскопии UHD (4K) | 1 |
|  | Светодиодный источник света, согласующийся с системой централизованного управления оборудованием операционной. | 1 |
|  | Инсуффлятор медицинских газов электронный, со скоростью подачи до 45 литров в минуту, согласующийся с системой централизованного управления оборудованием | 1 |
|  | Тележка для размещения приборов и устройств. | 1 |
|  | Комплект устройств и принадлежностей для обеспечения централизованного управления оборудованием операционной и поставляемыми приборами эндовидеохирургического комплекса. | 1 |
|  | Кабель для присоединения к ВЧ генератору монополярных лапароскопических инструментов, автоклавируемый, длиной 4-5 м. | 10 |
|  | Световод стекловолоконный длиной 300 см | 6 |
|  | Троакар диаметром 6 мм с гибкой канюлей | 6 |
|  | Канюля гибкая запасная к троакару с гибкой канюлей диаметром 6 мм | 15 |
|  | Троакар диметром 11 мм с гибкой канюлей | 6 |
|  | Канюля гибка запасная к троакару с гибкой канюлей диаметром 11 мм | 15 |
|  | Троакар диаметром 6 мм с многофункциональным клапаном | 6 |
|  | Троакар диаметром 11 мм с многофункциональным клапаном | 6 |
|  | Троакар диаметром 13,5 мм с многофункциональным клапаном | 3 |
|  | Троакар диаметром 11 мм для форсированной подачи газа с многофункциональным клапаном | 3 |
|  | Троакар диаметром 11 мм для оптически контролируемого доступа в брюшную полость | 3 |
|  | Оптика диаметром 10 мм с изменяемым направлением обзора (длина 32-34 см) | 1 |
|  | Оптика диаметром 10 мм с изменяемым направлением обзора (длина 42-44 см) | 1 |
|  | Оптика диаметром 10 мм с направлением обзора 30 градусов | 6 |
|  | Оптика диаметром 5 мм с направлением обзора 30 градусов (длина 29-30 см) | 6 |
|  | Оптика диаметром 5,5 мм и длиной 50 см с направлением обзора в 30 градусов (для систем однопортового доступа). | 2 |
|  | Рукоятка пластиковая универсальная для инструментов, с большой контактной поверхностью для пальца | 9 |
|  | Рукоятка пластиковая универсальная | 6 |
|  | Рукоятка пластиковая универсальная для инструментов, с большой контактной поверхностью для пальца и отключаемой кремальерой | 6 |
|  | Рукоятка металлическая универсальная для инструментов, с хирургической кремальерой | 3 |
|  | Рукоятка металлическая универсальная для инструментов, с большой контактной поверхностью для пальца без кремальеры | 3 |
|  | Внешний тубус изолированный диаметром 5 мм и длиной 35-38 см. | 20 |
|  | Внешний тубус изолированный диаметром 5 мм и длиной 40-45 см. | 10 |
|  | Внешний тубус изолированный диаметром 10 мм и длиной 35-38 см | 6 |
|  | Внешний тубус изолированный диаметром 10 мм и длиной 35-38 см для усиленных вставок | 3 |
|  | Вставка 5 мм х 35-38 см рабочая диссектор Kelly короткие бранши | 3 |
|  | Вставка 5 мм х 35-38 см рабочая диссектор Kelly длинные бранши | 3 |
|  | Вставка 5 мм х 40-45 см рабочая диссектор Kelly длинные бранши | 3 |
|  | Вставка 5 мм х 35-38 см рабочая диссектор бранши загнуты под прямым углом. | 3 |
|  | Вставка 5 мм х 40-45 см рабочая диссектор бранши загнуты под прямым углом. | 2 |
|  | Вставка 5 мм х 40-45 см рабочая захватывающие щипцы окончатые | 3 |
|  | Вставка 5 мм х 35-38 см рабочая щипцы атравматические типа CROCE OLMI | 3 |
|  | Вставка 5 мм х 40-45 см рабочая щипцы атравматические типа CROCE OLMI | 3 |
|  | Вставка 5 мм х 35-38 см рабочая щипцы биопсийные по MANHES | 3 |
|  | Вставка 5 мм х 40-45 см рабочая щипцы биопсийные по MANHES | 3 |
|  | Вставка 10 мм х 35-38 см рабочая щипцы атравматические типа BABCOCK | 3 |
|  | Вставка 10 мм х 35-38 см рабочая щипцы атравматические типа BABCOCK, усиленные бранши. | 3 |
|  | Вставка 10 мм х 35-38 см рабочая щипцы захватывающие по SAWALHE | 3 |
|  | Трубка для аспирации/ирригации 5 мм х 35-38 см | 3 |
|  | Трубка для аспирации/ирригации 5 мм х 40-45 см | 3 |
|  | Коагуляционный и диссекционный электрод 5 мм 35-38 см L-образный | 6 |
|  | Коагуляционный и диссекционный электрод 5 мм 40-45 см L-образный | 6 |
|  | Коагуляционный и диссекционный электрод 5 мм 35-38 см Шпатель | 3 |
|  | Иглодержатель по KOH, 5 мм -33-35 см, бранши загнуты влево, эргономичная рукоятка | 3 |
|  | Иглодержатель по KOH, 5 мм -33-35 см, бранши загнуты вправо, эргономичная рукоятка | 3 |
|  | Проталкиватель узлов по KÖCKERLING 5 мм 35-38 см | 2 |
|  | Проталкиватель узлов по KÖCKERLING 5 мм 40-45 см | 1 |
|  | Аппликатор средних гемостатических клипс, 10 мм х 35-38 см | 3 |
|  | Клипсы титановые средние в картриджах | 300 |
|  | Ретрактор окончатый разборный диаметром 5 мм | 1 |
|  | Ретрактор окончатый разборный диаметром 10 мм | 1 |
|  | Устройство для однопортового трансумбиликального доступа | 1 |
|  | Устройство ввинчиваемое для однопортового трансумбиликального доступа. | 1 |
|  | Щипцы для захвата изогнутые типа BABCOCK | 2 |
|  | Щипцы для захвата и диссекции изогнутые | 2 |
|  | Щипцы для захвата изогнутые типа CROCE-OLMI | 2 |
|  | Щипцы для захвата изогнутые | 2 |
|  | Ножницы изогнутые типа METZENBAUM | 3 |
|  | Электрод изгибаемый для коагуляции и диссекции | 2 |
| - Принадлежности для стерилизации |  |  |
|  | Контейнер для стерилизации (На две стандартные лапарсокопические оптики) | 4 |
|  | Контейнер для стерилизации (двухуровневый). | 4 |
|  | Контейнер для стерилизации (Для видеокамеры для лапароскопии / торакоскопии) | 2 |
|  | Ершик для чистки (тип 1) | 20 |
|  | Ершик для чистки (тип 2) | 20 |
|  | Ершик для чистки (тип 3) | 10 |
|  | Ершик для чистки (тип 4) | 10 |

- Технические требования:

| Наименование позиции | Технические требования |  |
| --- | --- | --- |
|  | № п/п | Содержание |
| Монитор медицинский цветной |  | В комплекте должны быть все необходимые кабели для сетевого питания и комплект для монтажа монитора в верхне-срединном положении на тележке. |
| Монитор медицинский цветной сенсорный с диагональю 19-23 дюйма. |  | В комплекте с рычагом для крепления сбоку на тележке, вылет 60-70 см. Должен обеспечивать управление системой централизованного управления. |
| Видеокамера (системный блок) |  | Должна обеспечивать возможность прямой видеозаписи на съемные носители через USB. |
|  |  | Должна обеспечивать сохранение в памяти персональных настроек видеосистемы (по типу операции или для определенного хирурга) |
|  |  | Должна обеспечивать равномерную освещенность всего операционного поля (отдаленных и близлежащих объектов) и усиление контраста изображения с сохранением цветопередачи. |
|  |  | Должна обеспечивать специализированный режим смещения цветового спектра изображения для улучшения дифференцировки тканей. |
| Головка видеокамеры для торако/лапароскопии. |  | Должна обеспечивать специальный режим смещения цветового спектра изображения для улучшения дифференцировки тканей. |
|  |  | Должна иметь парфокальный объектив, не менее чем 2х кратный оптический зум и 2 программируемых кнопки для управления периферийными устройствами, среди которых необходимо наличие следующих функций управления инсуффлятором: включение и выключение подачи газа, изменение параметров потока и давления. |
| Светодиодный источник света, согласующийся с системой централизованного управления оборудованием операционной. |  | Мощность – не менее 300 Вт в эквиваленте ксенонового источника света. |
| Инсуффлятор электронный со скоростью подачи газа до 45 л/минуту. |  | Наличие системы самотестирования клапанов, датчиков давления и датчиков расхода газа. Наличие системы защиты от избыточного давления (сброс газа) |
|  |  | Язык интерфейса дисплея – русский, возможность произвольного сохранения в памяти прибора настроек для 30 процедур. |
|  |  | Максимальное инсуффляционное давление не менее 50 мм/Hg. Максимальное поддерживаемое полостное давление – 30 мм/Hg. (шаг регулировки – 1 мм/Hg). |
|  |  | Наличие в комплекте шланга длиной не менее 5 м для подключения к централизованной распределительной системе CO² низкого давления. |
|  |  | Наличие системы подогрева газа до температуры тела человека. |
|  |  | Наличие в комплекте 6 наборов стерилизуемых инсуффляционных трубок длиной не менее 2,5 м, 3-х наборов одноразовых инсуффляционных трубок и 20 штук газовых фильтров. |
| Тележка для размещения приборов и устройств. |  | Должна эргономично разместить все поставляемые приборы для выполнения эндоскопической операции. |
| Комплект устройств и принадлежностей для обеспечения централизованного управления оборудованием операционной и поставляемыми приборами эндовидеохирургического комплекса. |  | Помимо управления поставляемыми приборами эндовидеохирургического комплекса должна обеспечивать управление общим освещением операционной, операционными светильниками, ролетами на окнах. |
| Световод стекловолоконный длиной 300 см |  | Диаметр 4.5 – 5 мм |
| Световод стекловолоконный особотермостойкий длиной 300 см |  | Диаметр 4.5 – 5 мм |
| Троакар диаметром 6 мм с гибкой канюлей |  | Троакар тупоконечный |
| Канюля гибкая запасная к троакару с гибкой канюлей диаметром 6 мм |  | Не стерильная |
| Троакар диметром 11 мм с гибкой канюлей |  | Троакар тупоконечный |
| Канюля гибка запасная к троакару с гибкой канюлей диаметром 11 мм |  | Не стерильная |
| Троакар диаметром 6 мм с многофункциональным клапаном |  | Длиной 10-11см. Троакар пирамидальный и порт для инсуффляции. |
| Троакар диаметром 11 мм с многофункциональным клапаном |  | Длиной 10-11см. Троакар пирамидальный и порт для инсуффляции. |
| Троакар диаметром 13,5 мм с многофункциональным клапаном |  | Длина 11-12 см. С тупоконечным троакаром и портом для инсуффляции. |
| Троакар диаметром 11 мм для форсированной подачи газа с многофункциональным клапаном |  | Овальный. Длина 10-11 см, с коническим троакаром и портом для инсуффляции |
| Троакар диаметром 11 мм для оптически контролируемого доступа в брюшную полость |  | С многофункциональным клапаном и портом для инсуффляции. |
| Оптика диаметром 10 мм с изменяемым направлением обзора (длина 32-34 см) |  | Плавно изменяемый от 0 до 120 градусов угол обзора. Автоклавируемая. |
| Оптика диаметром 10 мм с изменяемым направлением обзора (длина 42-44 см) |  | Плавно изменяемый от 0 до 120 градусов угол обзора. Автоклавируемая. |
| Оптика диаметром 10 мм с направлением обзора 30 градусов |  | Автоклавируемая широкоформатная. |
| Оптика диаметром 5 мм с направлением обзора 30 градусов |  | Автоклавируемая широкоформатная. |
| Оптика диаметром 5,5 мм и длиной 50 см с направлением обзора в 30 градусов (для систем однопортового доступа) |  | Автоклавируемая широкоформатная. |
| Рукоятка пластиковая универсальная с большой контактной поверхностью для пальца |  | Без фиксатора |
| Рукоятка пластиковая универсальная |  | С кремальерой типа Manhes |
| Рукоятка пластиковая универсальная |  | С отключаемой кремальерой и большой контактной поверхностью для пальца |
| Рукоятка металлическая универсальная |  | с хирургической кремальерой |
| Рукоятка металлическая универсальная |  | Без кремальеры |
| Внешний тубус изолированный диаметром 5 мм |  | Длиной 35-38 см, с разъемом для промывания. |
| Внешний тубус изолированный диаметром 5 мм |  | Длиной 40-45 см, с разъемом для промывания. |
| Внешний тубус изолированный диаметром 10 мм. |  | Длиной 35-38 см, с разъемом для промывания. |
| Внешний тубус изолированный диаметром 10 мм |  | Длиной 35-38 см, для усиленных вставок с разъемом для промывания. |
| Вставка 5 мм х 35-38 см рабочая диссектор Kelly короткие бранши. |  | Обе бранши подвижны |
| Вставка 5 мм х 35-38 см рабочая диссектор Kelly длинные бранши |  | Обе бранши подвижны |
| Вставка 5 мм х 40-45 см рабочая диссектор Kelly длинные бранши |  | Обе бранши подвижны |
| Вставка 5 мм х 35-38 см рабочая диссектор бранши загнуты под прямым углом. |  | Обе бранши подвижны |
| Вставка 5 мм х 40-45 см рабочая диссектор бранши загнуты под прямым углом. |  | Обе бранши подвижны |
| Вставка 5 мм х 40-45 см рабочая захватывающие щипцы окончатые |  | Обе бранши подвижны |
| Вставка 5 мм х 35-38 см рабочая щипцы атравматические типа CROCE OLMI |  | Одна бранша подвижна |
| Вставка 5 мм х 40-45 см рабочая щипцы атравматические типа CROCE OLMI |  | Одна бранша подвижна |
| Вставка 5 мм х 35-38 см рабочая щипцы биопсийные по MANHES |  | Одна бранша подвижна |
| Вставка 5 мм х 40-45 см рабочая щипцы биопсийные по MANHES |  | Одна бранша подвижна |
| Вставка 10 мм х 35-38 см рабочая щипцы атравматические типа BABCOCK |  | Обе бранши подвижны |
| Вставка 10 мм х 35-38 см рабочая щипцы атравматические типа BABCOCK усиленные бранши |  | Обе бранши подвижны |
| Вставка 10 мм х 35-38 см рабочая щипцы захватывающие по SAWALHE |  | Обе бранши подвижны |
| Трубка для аспирации/ирригации 5 мм х 35-38 см |  | С двухходовым краном и боковыми отверстиями |
| Трубка для аспирации/ирригации 5 мм х 40-45 см |  | С двухходовым краном и боковыми отверстиями |
| Коагуляционный и диссекционный электрод 5 мм 35-38 см L-образный |  | Без канала для аспирации |
| Коагуляционный и диссекционный электрод 5 мм 40-45 см L-образный |  | Без канала для аспирации |
| Коагуляционный и диссекционный электрод 5 мм 35-38 см. Шпатель |  | Тупоконечный |
| Иглодержатель по KOH, 5 мм -33-35 см, бранши загнуты влево, эргономичная рукоятка |  | Твердосплавная вставка на рабочей поверхности браншей. С фиксатором. |
| Иглодержатель по KOH, 5 мм -33-35 см, бранши загнуты вправо, эргономичная рукоятка |  | Твердосплавная вставка на рабочей поверхности браншей. С фиксатором. |
| Проталкиватель узлов по KÖCKERLING 5 мм. |  | Длиной 35-38 см |
| Проталкиватель узлов по KÖCKERLING 5 мм. |  | Длиной 40-45 см |
| Аппликатор средних гемостатических клипс, 10 мм х 35-38 см |  | Блокировка рукояток после захвата клипсы. Поворотный. |
| Клипсы титановые средние в картриджах |  | Для аппликатора средних гемостатических клипс |
| Ретрактор окончатый разборный диаметром 5 мм |  | по CUSCHIERI |
| Ретрактор окончатый разборный диаметром 10 мм |  | по CUSCHIERI с большой контактной поверхностью |
| Устройство для однопортового трансумбиликального доступа |  | Должен позволять одновременно ввести не менее 5 инструментов с диаметром от 5 до 13 мм |
|  |  | Разборный, для установки по типу ретрактора через разрез не более 20 мм |
|  |  | Наличие силиконового вкладыша на 2 канала для увеличения угла отклонения инструментов в любом направлении |
| Устройство ввинчиваемое для однопортового трансумбиликального доступа. |  | Наличие основного (интегрированного в металический корпус порта) и дополнительного инсуффляционных клапанов |
|  |  | Должен позволять ввести не менее 6 инструментов с диаметром 5 мм, 1 инструмент с диаметром до 15 мм и 1 инструмент с диаметром 10 мм. |
|  |  | Установка через разрез не более 35 мм |
|  |  | Наличие пластины для увеличения угла отклонения инструментов в любом направлении. Наличие основного и дополнительного (съемного) инсуффляционных клапанов |
| Щипцы для захвата изогнутые типа BABCOCK |  | С соединением для монополярной коагуляции и изгибом тубуса в дистальной и проксимальной частях под углом 45° |
|  |  | Диаметр 5 мм, длина 43 см |
|  |  | Многозубчатые, окончатые бранши одна из которых подвижная. Металлическая Y - образная рукоятка, изолированная, фиксируемая в 4 позициях |
| Щипцы для захвата и диссекции изогнутые |  | С соединением для монополярной коагуляции и пологими изгибами тубуса в дистальной и проксимальной частях |
|  |  | Диаметр 5 мм, длина 36 см |
|  |  | Обе бранши подвижны и загнуты вправо под прямым углом |
|  |  | Металлическая Y - образная рукоятка, изолированная, фиксируемая в 4 позициях |
| Щипцы для захвата изогнутые типа CROCE-OLMI |  | С соединением для монополярной коагуляции и пологими изгибами тубуса в дистальной и проксимальной частях |
|  |  | Диаметр 5 мм, длина 36 см |
|  |  | Окончатые изогнутые бранши, одна из которых подвижна |
|  |  | Металлическая Y - образная рукоятка, изолированная, фиксируемая в 4 позициях |
| Щипцы для захвата изогнутые |  | С соединением для монополярной коагуляции и пологими изгибами тубуса в дистальной и проксимальной частях |
|  |  | Диаметр 5 мм, длина 36 см |
|  |  | Окончатые бранши, одна из которых подвижна, с особотонкими атравматическими зубцами |
|  |  | Металлическая Y - образная рукоятка, изолированная, фиксируемая в 4 позициях |
| Ножницы изогнутые типа METZENBAUM |  | С соединением для монополярной коагуляции и пологими изгибами тубуса в дистальной и проксимальной частях |
|  |  | Диаметр 5 мм, длина 36 см |
|  |  | Изогнутые бранши длиной 15-17 мм, обе подвижные |
| Электрод изгибаемый для коагуляции и диссекции |  | Изгибаемый тубус, L-образный дистальный конец, длина прямого инструмента 40 см |
| Щипцы для захвата ротируемые изогнутые |  | Рукоятка металлическая с отключаемым фиксатором Диаметр 5 мм, длина 43 см |
|  |  | Загнутые вниз на дистальном конце, атравматичные. |
| Разборные захватывающие щипцы по DeBAKEY |  | Диаметр не более 10 мм. |
|  |  | Длина, см Не менее 36 |
|  |  | Бранши загнутые влево |
|  |  | Металлическая рукоятка с хирургическим фиксатором |
| Лапароскопический зажим по SATINSKY, длинная модель. |  | Диаметр не более 10 мм., Тубус длиной 30-32 см. Длина браншей 10-12 см. |
|  |  | С аксиальной кольцевой рукояткой с фиксатором |
| Зажим, для сосудов |  | Диаметр не более 10 мм. Рабочая длина 32- 36 см. Длина браншей 5-6 см. |
|  |  | С аксиальной кольцевой рукояткой с фиксатором |
| Лапароскопический зажим по SATINSKY, короткая модель |  | Диаметр не более 10 мм. с прямым тубусом длиной 30-32 см, длина браншей 8-9 см. |
|  |  | Рукоятка аксиальная с фиксатором |
| Аппликатор сосудистых клипс |  | Диаметр не более 10 мм, длина 32-35 см. |
|  |  | Для использования со съемными клипсами для сосудов |
| Съемная сосудистая клипса |  | Одна бранша подвижна |
|  |  | Длина бранш не менее 5 см |
|  |  | Диаметр тубуса для установки - не более 10 мм |
| Съемный зажим, одна бранша подвижна |  | Длина бранш не менее 6 см. Диаметр не более 10 мм |
| Разборный захватывающий зажим поворотный |  | Диаметр не более 10 мм. Длина 36-39 см |
|  |  | Металлическая рукоятка с кремальерой, внешний тубус изолированный, совместимый с другими видами вставок и рукояток данного набора. |
| Лапароскопический скальпель, включая миниатюрное лезвие, выдвижной, заменяемый |  | Диаметр не более 5мм, длина 28-32 см |
| Микро-нож по BERCI, остроконечный, выдвижной |  | Диаметр не более 5мм, длина 28-32 см. |
| Контейнер для стерилизации (На две стандартные лапарсокопические оптики) |  | Пластиковый, с силиконовым ковриком |
| Контейнер для стерилизации (двухуровневый). |  | На 10-12 лапароскопических инструментов и 2-3 троакара. |
| Контейнер для стерилизации (Для видеокамеры для лапароскопии / торакоскопии) |  | Пластиковый. |
| Ершик для чистки (тип 1) |  | Длиной 35-40 см, диаметр 7 мм. |
| Ершик для чистки (тип 2) |  | Длиной 35-40 см, диаметр 11 мм. |
| Ершик для чистки (тип 3) |  | Длиной 50 см, диаметр 7 мм. |
| Ершик для чистки (тип 4) |  | Длиной 50 см, диаметр 11 мм. |

- Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

  - Оборудование должно поставляться с гарантийной поддержкой не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

  - В предложении должны быть представлены документальные материалы на русском языке, подтверждающие технические и функциональные параметры предлагаемых изделий.