№455

Проект заявки на закупку экстрактор нуклеиновых кислот

Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Станция для автоматического выделения и очистки нуклеиновых кислот (ДНК и РНК) в комплекте с принадлежностями (емкости и адапторы для реагентов, фильтры, контейнеры для наконечников и др.) | 10 комплектов |
| 1.2. | Расходные материалы и реагенты для проведения выделения нуклеиновых кислот из назафарингеальных мазков (РНК) | Из расчета 100 000 выделений (по 10 000 исследований для каждой станции) |

2. Технические требования

2.1. Станция должна обеспечивать автоматическое выделение и очистку ДНК и РНК из различных видов биологического материала (кровь, моча, асцитическая жидкость, СМЖ, фекалии, соскобы со слизистых оболочек).

2.2. Использование технологии выделения нуклеиновых кислот на магнитных частицах.

2.3. Производительность работы оборудования – не менее 96 образцов за одну загрузку в течение не более 60 минут.

2.4. Проведения в самой станции лизиса исследуемых образцов.

2.5. Наличие в составе станции HEPA-фильтра и источника ультрафиолетового облучения.

2.6. Возможность выбора объема элюции нуклеиновых кислот (от 50 до 100 мкл).

2.7. Автоматический перенос выделенных и очищенных нуклеиновых кислот в элюционные пробирки.

2.8. Наличие управляющей станции и программного обеспечения.

2.9. Возможность самостоятельного программирования.

2.10. Комплектация станции автоматического выделения источником бесперебойного питания класса «on-line» соответствующей мощности, необходимой для функционирования.

2.11. Устойчивость поверхностей станции к обработке дезинфицирующими и моющими препаратами.

2.12 Работа от электрической сети 220 Вт, 50 Гц.

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку работы оборудования

3.1. Не менее 24 месяцев с момента получения и инсталляции оборудования